Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе

Структура оценочных средств

| - Наименование квалификации и уровень квалификации: | Машинист |
| --- | --- |
| крана металлургического производства по обслуживанию технологических процессов, 3уровень |  |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| - Номер квалификации: | 22.01.03 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| - Профессиональный стандарт: | Машинист крана металлургического |
| --- | --- |
| производства, 22.01.03. |  |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| - Вид профессиональной деятельности: | Управление грузоподъемными |
| --- | --- |
| кранами металлургического производства |  |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапапрофессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых кранов металлургического производства, грузоподъемностью от 5 т до 100 т | Знание устройства, принципа действия, предельной грузоподъемности, конструктивных особенностей, правил эксплуатации обслуживаемых кранов металлургического производства, грузоподъемностью от 5т до 100т (1/0) |
| Критерии работоспособности обслуживаемых мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъе-мностью от 5 т до 100 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации | Знание критериев работоспособности обслуживаемых мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации (1/0) |
| Нормы браковки элементов крановых путей | Знание норм браковки элементов крановых путей(1/0) |
| Границы опасной зоны при работе мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5т до 100 т | Знание границ опасной зоны при мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5т до 100 т |
| Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые мостовых кранов металлурги-ческого производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5т до 100 т | Знание требований технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5т до 100 т |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании мостовых кранов металлурги-ческого производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5т до 100 т | Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5т до 100 т |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки | Знание устройства грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки (1/0) |
| Виды грузов и способы их строповки | Знание виды грузов и способы их строповки (1/0) |
| Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации | Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации (1/0) |
| Порядок хранения и передачи ключ-марки | Знание порядка хранения и передачи ключ-марки (1/0) |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т, возникающих в процессе работы | Знание признаков неисправностей механизмов и приборов мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т возникающих в процессе работы (1/0) |
| Основные сведения по организации труда | Знание основных сведений по организации труда |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности | Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в организации, эксплуатирующей подъемные сооружения. |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Управление мостовыми кранами металлургического производства (общего назначения) грузоподъем-ностью от 5 т до 100 т при производстве погрузочно-разгрузочных работ | Умение управлять мостовыми кранами металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
| Осуществление контроля технического состояния мостовыми кранами металлургического производства (общего назначения) грузоподъем-ностью от 5 т до 100 т во время работы | Умение осуществлять контроль технического состояния мостовыми кранами металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т во время работы |
| Определять неисправности в работе мостовых кранов металлургического производства (общего назначения)грузоподъем-ностью от 5 т до 100 т в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ | Умение определять неисправности в работе мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
| Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары | Умение определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары |
| Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза | Умение определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза |
| Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъем-ностью от 5т до 100 тв объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъем-ностью от 5 т до 100 т | Умение выполнять работы по ежесменному техническому обслуживанию мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) грузоподъемностью от 5 т до 100 т |
| Применять средства индивидуальной защиты | Умение применять средства индивидуальной защиты |

| - Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |  |
| --- | --- |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |  |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими |  |
| принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для |  |
| проведения тестирования. |  |

| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| профессионального экзамена: |  | Учебные классы (аудитории), |  |
| оборудованные моделями и действующими узлами мостового крана общего назначения, |  |  |  |
| в том числе грузовыми лебедками, колодочными тормозами и крюковыми |  |  |  |
| обоймами. В наличии должны иметься индивидуальные средства защиты, а |  |  |  |
| также средства измерений и наборы необходимых инструментов. Возможно |  |  |  |
| проведение практического этапа квалификационного экзамена на мостовом кране общего назначения,находящегося в эксплуатации (согласно договору с заявителем) |  |  |  |
| - Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: |  |  | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на |  |  |  |
| технических должностях в области эксплуатации, ремонта и обслуживания |  |  |  |
| мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) или не менее 3 лет в области подготовки и оценки соответствия (аттестации, сертификации) персонала и специалистов. |  |  |  |
| - Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных |  |  |  |
| мероприятий: | Перед проведением практического этапа |  |  |
| квалификационного экзаменана мостовых кранов металлургического производства (общего назначения), находящихся в эксплуатации, соискатель и члены квалификационной комиссии центра оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране труда в организации, являющейся владельцем мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) (организации эксплуатирующеймостовые краны) |  |  |  |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания |  | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) |  |  |
|  | Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел (механизм) мостового крана металлургического производства (общего назначения) Рис.1 в соответствии с названиями этих узлов (механизмов) Наименование; Порядковый № на схеме; Наименование; Порядковый № на схеме. Мост крана; Кабина машиниста. Механизм передвижения тележки; Ходовое устройство. Подкрановый путь; Концевые балки. Крановая тележка; Токоподвод. Главный подъем; Вспомогательный подъем. Механизм передвижения крана; Площадка для обслуживания троллей. Ограждение (перила). Рис.1 |
|  | На рисунке изображены правильное и неправильное устройство механизма подъёма. Укажите неправильное. а б А- Б-. |  |
|  | С какой целью устанавливаются тупиковые упоры в конце кранового пути? 1) для обеспечения срабатывания ограничителя механизма передвижения крана и тележки; 2) для гашения остаточной скорости крана и тележки; 3) для предотвращения выхода людей на подкрановый путь; 4) для обозначения границ опасной зоны при работе крана. |  |
|  | Соотнесите изображения оборудования из колонки I и название оборудования из колонки II Колонка I; Колонка II. 1.; А. Редуктор. 2; Б. Тормоз ТКГ-200. 3.; В. Колесо крановое ведущее. 4.; Г. Механизм передвижения мостового крана. 5; Д. Кабина крановщика мостового крана. 6; Е. Крюковая крановая подвеска. 7.; Ж. Электродвигатель. |
| Критерии работоспособности обслуживаемых мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |  |  |
|  | Соотнесите рисунки из колонки I и название дефектов канатов из колонки II 1.; А. Выдавливание сердечника. 2.; Б. Местное увеличение диаметра каната. 3.; В. Перекручивание каната. 4.; Г. Залом каната. 5.; Д. Местное уменьшение диаметра каната. 6.; Е. Выдавливание проволок или расслоения прядей. 7.; Ж. Корзинообразная деформация. 8.; З. Перегиб каната. 9.; И. Раздавливание каната. 1. –; 2. –; 3. –. 4. –; 5. –; 6. –. 7. –; 8. –; 9. –. |
|  | Выбрать правильный ответ: АКакие меры безопасности должны применятся при подъёме и опускании груза в близи штабеля или оборудования 1.Отсутствие людей, расстояние не менее 1 метра штабеля или оборудования 2. Отсутствие людей, расстояние не менее 2 метра штабеля или оборудования 3. Отсутствие людей, расстояние не менее 3 метра штабеля или оборудования Б Марка стали применяемых при металлоконструкции моста крана. 1. Ст.20 2. Ст.40Х 3. Ст.0,9Г2С В Место нахождение стропальщика при подъёме и опускании груза. 1. На безопасном по вашему мнению расстоянии. 2. Безопасной зоне определяемой по формуле А= Р+ 0,3Н 3. В месте указанным опытным рабочим. Г Порядок кантовки груза 1. Работать строго по команде стропальщика 2. Работать по командам ответственного за безопасность работ при перемещении груза. 3. Не допускать раскачивание каната, слабины каната, а также спадания каната с блоков. ДЧто подлежит ограждению на кране 1. Вращающие части механизмов. 2. Мост крана. Тележка крана. 3. Все токоведущие и вращающие части механизма на кране, мост, тележка. ЕГде находится стропальщик при погрузке и разгрузке полуплатформ 1. На эстакаде или переносной площадке. 2. На платформе на расстоянии 1 метра от устанавливаемого груза. 3. На лесенке смонтированной на вагоне. Ж:Маркировка тары. 1. Вес тары, номер, ее назначение, вес груза. 2. Номер, вес груза. 3. Вес тары, ее назначение. З Порядок и содержание нанесения надписей (обозначения) на ГПМ (грузоподъёмных машин) 1. Номер по порядку, грузоподъёмность, дату следующего частичного и полного технического освидетельствования. 2. Номер по порядку, грузоподъёмность, дату текущего частичного и полного технического освидетельствования. 3. Номер крана, лицо ,ответственное за исправное состояния крана и грузоподъёмность. И При каких дефектах не допускается к работе крюковая подвеска 1. Раскручены гайки крюка, износ реборд блоков, износ ручья блоков, отсутствие устройств самоотвинчивания, износ зева крюка, отсутствие вращения деталей вокруг своей оси (блоки, крюк), выработка в осях, трещины и сколы на ребордах блоках, деформация крюка. 2. При любых дефектах работа разрешается. 3. Раскручены гайки крюка, износ зева крюка, выработка в осях, трещины и сколы на ребордах блоках, деформация крюка. КДопустимый износ крюка в зеве. 1. 11% 2. 10% 3. 15% Л Что предотвращает спадание каната с блоков? 1. Отбойник, зазор между кожухом и блокам. 2. Работа машиниста крана без косого натяжения. 3. Ничего не предотвращает. М Содержание записей, которые должны заноситься в журнал. 1. Порядок обслуживание крана, сменное задание машинисту крана. 2. Технические характеристики крана, замечание состояния крана отметки об устранении замечаний крана, время и причины остановки крана, записи о остановки и пуски крана с ремонта, Ф.И.О. машиниста крана и ответственного лица за исправное состояние крана. 3. Замечание машинисту крана о работе стропальщика при опускании и перемещении груза. НГде указаны не исправности, при которых машинист не должен приступать к работе? 1. Инструкция машиниста крана. 2. Технологическая карта. 3. Схема строповки. О Требования безопасности в части оттяжки груза во время подъёма или перемещении груза. 1. С помощью веревки. 2. Не допускается 3. С помощью крючка длинной не менее 2 метра. |  |
| Нормы браковки элементов крановых путей |  |  |
|  | А Назначение крановых путей. 1.Для передвижения локомотивов. 2. Для перемещения обслуживающего персонала. 3. Для восприятия давления от ходовых колес и направления их движения. Б Дефекты под крановых путей. 1. Трещины любых размеров, сколы головки или подошвы рельса, износ головки рельса больше 15% от первоначального профиля, смещение стыков рельсов, отсутствие крепежа (болтов, гаек) рельса. 2. Износ скатов крана, отсутствие реборд. 3. Отсутствие проходных галерей. |  |
| Границы опасной зоны при работе обслуживаемых мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) |  |  |
|  | АВеличина наполнения тары. 1.Чтобы не случалось проливаний и падений. 2. Заполняется по требованию лица за безопасное выполнение работ. 3. Сыпучие и мелко штучные 100мм до борта или линии, жидкие- недолив одной третей до борта. Б Когда клещи и другие захваты не разрешаются в работе 1. Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных соединениях свыше 20%, имеются трещины, надрывы и др. дефекты нарушающие прочность первоначальные геометрические размеры 2. Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных соединениях свыше 40%, имеются трещины, надрывы и др. дефекты нарушающие прочность первоначальные геометрические размеры 3. Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных соединениях свыше 10%, имеются трещины, надрывы и др. дефекты нарушающие прочность первоначальные геометрические размеры. ВРазрешается ли провозить груз над людьми .1. Запрещается. 2. Разрешается. 3. Разрешается,если люди в пролете и в помещениях заранее предупреждены. Г Причины перекоса крана. 1. Падение напряжения в сети. 2. Повышенное атмосферное давление. 3. a) Не исправлен кран, b) Не исправные крановые пути Д Как стропится длинномерный груз? 1. Двумя стропами с углом не более 9002. Двумя стропами с углом не более 1200 3. Двумя стропами с углом не более 600 |  |
| Требования технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) |  |  |
|  | С какой перегрузкой должны проводиться динамические испытания мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) 1) 5 % максимальной грузоподъемности; 2) 10 % максимальной грузоподъемности; 3)20 % максимальной грузоподъемности; 4) 30 % максимальной грузоподъемности; 5) 50 % максимальной грузоподъемности. |  |
|  | Какой нагрузкой проводят статические испытания мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) 1) равной паспортной грузоподъемности грана; 2) на 10% превышающей паспортную грузоподъемность крана. 3) на 25% превышающей номинальную паспортную грузоподъемность крана; 4) равной паспортной грузоподъемности крана для механизма главного подъема. |  |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании машиниста мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) |  |  |
|  | Укажите порядок действий машиниста мостовых кранов металлургического производства (общего назначения)в случае потери устойчивости крана (из-за неисправности кранового пути, поломки осей колес и других элементов крана, перегрузки и т.п.) 1) немедленно прекратить подъем; 2) подать предупредительный сигнал; 3) опустить груз на землю, площадку или перекрытие; 4) установить причину аварийной ситуации. 5) все вышеперечисленные мероприятия. |  |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки |  |  |
|  | А Браковка каната в результате поверхностного износа коррозии. 1.Имеет уменьшение диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром каната. 2. 25% 3. 50% БКогда возможна работа каната с поврежденным сердечником 1. Всегда если груз не превышает грузоподъёмность крана. 2. Не разрешается . 3. Разрешается в присутствии лица ответственного за исправное состояние крана. ВКогда тара не разрешается применять в работе? 1. Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных органов в местах подцепки 20% 2. Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных органов в местах подцепки 10% 3. Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных органов в местах подцепки 30% |  |
| Виды грузов и способы их строповки |  |  |
|  | АКакие меры безопасности должны применятся при подъёме и опускании груза в близи штабеля или оборудования 1.Отсутствие людей, расстояние не менее 1 метра штабеля или оборудования 2. Отсутствие людей, расстояние не менее 2 метра штабеля или оборудования 3. Отсутствие людей, расстояние не менее 3 метра штабеля или оборудования БТребование безопасности в частности подтаскивания груза при помощи крана. 1.Подтаскивание грузов запрещается 2. Подтаскивание грузов выполняется по команде стропальщика. 3. Подтаскивание грузов выполняется в присутствии ответственного по безопасности работ. В Порядок подъёма груза на который не разработана схемы строповки. 1. Присутствие ответственного лица за безопасное перемещение грузов. 2. Присутствие начальника цеха. 3. Присутствие лица ответственного за ГПМ (грузоподъёмные механизмы). Г Требования безопасности в части разворота длинномерных грузов. 1. Веревка, крючок не менее 2 метра. 2. Доска не менее 2 метра. 3. Руками, весом тела. |  |
| Системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации |  |  |
|  | АКакую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз? 1) осторожно; 2) стоп; 3) передвинуть кран; 4) окончание работ. Б Назвать сигнал: 1.Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторонутребуемого движения (при этом стропальщик стоитлицом к машинисту крана) 2.Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладоньобращена вверх, рука согнута в локте(при этом стропальщик стоит лицом к машинисту крана) 2 Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшомрасстоянии, руки при этом подняты вверх (при этомстропальщик стоит лицом к машинисту крана) |  |
| Порядок хранения и передачи ключ-марки |  |  |
|  | Где находится ключ-марка? 1) передается сменщику или сдается мастеру для хранения на стенде с отметкой в журнале о выдачи «ключа-марки»; 2) забирается машинистом с собой; 3) прячется в надежном месте. |  |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) возникающих в процессе работы |  |  |
|  | При каких неисправностях механизмов и приборов мостовых кранов металлургического производства (общего назначения)не допускаются к работе? 1) поломке механизмов или металлоконструкций крана; 2) появлении напряжения на корпусе электродвигателя, контроллера, кожухе аппаратов, крюке или металлических конструкциях крана; 3) закручивании канатов грузового полиспаста; 4) верно все перечисленное. |  |
| Основные сведения по организации труда |  |  |
|  | Кому разрешается выполнять зацепку груза на крюк мостовых кранов металлургического производства (общего назначения) без предварительной обвязки? 1) мастеру цеха; 2) подсобному рабочему цеха, прошедшему инструктаж по охране труда на рабочем месте; 3) персоналу основных рабочих профессий, прошедшему проверку навыков по зацепке грузов и инструктаж на рабочем месте. 4) стропальщику; |  |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |  |  |
|  | На какое напряжение должна быть переносная лампа, применяемая крановщиком при осмотре крана? 1) не выше 12 В; 2) не выше 24 В; 3) не выше 36 В; 4) не выше 42 В; 5) не выше 110 В; |  |
|  | В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего, лежащего на спине, нет сознания, но есть пульс на сонной артерии? 1) придать пострадавшему удобное положение, подложив под его голову подушку, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь; 2) вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников; 3) повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить холод к голове; 4) приступить к реанимации и вызвать скорую помощь; |  |
|  | Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 1) только с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей; 2) только с помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации; 3) только с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения; 4) любым из перечисленных способов или их комбинацией |  |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов теоретической части профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 20 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |  |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Теоретическая часть |  |
| экзамена считаетсясданной, в случае,если соискатель продемонстрировал |  |
| знания и умения, содержащиеся в положенияхпрофессионального стандарта |  |
| и набрал не менее чем 16 баллов. |  |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |
| --- | --- |
| Задания: | 1. Практическое задание № 1 Проведение внешнего осмотра в доступных местах металлоконструкциймостового крана металлургического производства (общего назначения) и соединения балоккрана Критерии оценки: Полнота и точность проведения работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 3 балла.. б) Неверные действия, нарушения последовательности проводимых работ – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения внешнего осмотра или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. 2. Практическое задание № 2 Определить пригодность к работе крюка, его крепление в крюковой обойме и замыкающего устройствана нем. Критерии оценки: Наиболее полное и объективное обоснование причин браковки крюка и крюковой обоймы (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в крюковой подвеске или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. 3. Практическое задание № 3 Подготовка мостового крана металлургического производства (общего назначения)к работе, начиная с получения ключ-марки, включения вводного рубильника и проверки работы на холостом ходу механизма подъема груза. Критерии оценки: Полнота и точность работ по подготовке крана (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильные инеуверенные действия – минус 5 баллов. б) Неверные действия, нарушения последовательности проводимых работ – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков работ по подготовке крана или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 3-х заданий: |
| --- | --- |
| 3 практических работ. В каждом задании проверяются все указанные для |  |
| профессиональной квалификации трудовые функции. Оценки выставляются |  |
| по ходу выполнения задания (1 и 2 задания – по 30 балльной системе, 3задание – по 40-балльной системе).Максимальная сумма весов оцениваемых |  |
| субкритериев может составить 100 баллов. |  |
| Практическая часть экзамена считается сданной, в случае, если соискатель |  |
| продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в положениях |  |
| профессионального стандарта, и набрал не менее чем 80 баллов. |  |

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта и квалификационным требованиям:

|  | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |  |
| практической части экзамена. |  |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или     квалификационным    требованиям       поквалификации:

|  | Машинист крана металлургического производства (общего назначения), 3 уровень |
| --- | --- |

(наименование квалификации)

| принимается | при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее |
| --- | --- |
| 96 баллов |  |

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)